第1课时　定滑轮和动滑轮

作业·进阶演练

基础巩固

1.如图所示,一根绳子绕过定滑轮,一端拴在物体上,另一端拴在弹簧测力计上,沿四个不同方向匀速拉起物体,弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3、F4,则它们的大小关系为(　　)

A.F1>F2	B.F3>F4

C.F1<F4	D.F1=F2=F3=F4

2.如图所示,用轻质滑轮匀速提升同一重物,所用拉力F最小的是(　　)

3.如图所示,小明安装了甲、乙两种滑轮用来提升同一物体,G物=200 N(不计绳重、滑轮重和摩擦),要使物体竖直匀速提升2 m。下列说法正确的是(　　)

A.F甲=200 N,并向上移动4 m

B.F甲=100 N,并向上移动2 m

C.F乙=200 N,并向上移动1 m

D.F乙=400 N,并向上移动1 m

4.用下图所示的滑轮升降重力为G的物体时,在竖直方向上对绳子施力,分别使该物体在空中静止、匀速上升、匀速下降,人对绳子的拉力分别为F1、F2、F3,忽略绳重及摩擦,下列说法正确的是(　　)

A.F1=F2>F3	B.F1=F2=F3

C.F2>F1>F3	D.F2=F3>F1

5.小可用下图所示的动滑轮匀速提起重200 N的水桶,若不计绳重、滑轮重及摩擦,则人拉绳端的力为　　　　 N;实际测量绳端的拉力为110 N,不计绳重及摩擦,则滑轮所受重力为　　　　 N。

6.某工人用下图所示的装置,将重150 N的木块在10 s内竖直向上匀速提升了4 m,此装置是　　　　(选填“定”或“动”)滑轮,该工人拉力的功率为　　　　 W(滑轮重、绳重和摩擦均不计)。

7.小聪同学按照下图所示的装置对动滑轮的特点进行了探究,实验数据见下表。通过分析数据,他觉得与“使用动滑轮能省一半力”的结论偏差较大。

(1)该实验中出现这种结果的主要原因是没有考虑　　　　　　　。

(2)在实验过程中,提升重物时应该注意沿竖直方向　　　　拉动。动滑轮可视为杠杆的变形,则此时其支点为　　　　(选填“A”“B”或“C”)点。

| 实验次数 | 物重G/N | 弹簧测力计示数F/N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 |

能力提升

8.如图所示,用60 N的水平力F拉所受重力为120 N的物体A在水平地面上匀速前进,滑轮重、绳重、滑轮与绳之间的摩擦均不计,则物体A受到水平地面的阻力为(　　)

A.30 N　　	B.60 N

C.120 N	D.240 N

9.广泛应用于建筑的强夯机如图所示,使用时夯锤从高处下落撞击地面,从而起到夯实地基的作用。(g取10 N/kg)

(1)如图所示,a是　　　　滑轮。

(2)为确保安全,应考虑钢绳的承受力。若强夯机使用了质量为4×104 kg的夯锤,则钢绳能承受的拉力至少为多大?(不计滑轮重、钢绳重和摩擦)

(3)夯实地基所需能量来自夯锤的重力势能。若质量为4×104 kg的夯锤从10 m高处下落至地面,重力做了多少功?

参考答案

1.D　2.D　3.D　4.B

5.100　20

6.动　60

7.(1)滑轮的自重　(2)匀速　A

8.A

9.(1)动　(2)2×105 N　(3)4×106 J

解析 (1)强夯机工作时,a滑轮的轴随夯锤上下移动,因此a是动滑轮。

(2)不计滑轮重、钢绳重和摩擦,动滑轮的本质是动力臂是阻力臂2倍的杠杆,可以省一半的力,夯锤受到的重力

G=mg=4×104 kg×10 N/kg=4×105 N

因此,钢绳至少能承受的拉力

F=12G=12×4×105 N=2×105 N。

(3)夯锤所受的重力做的功

W=Gh=4×105 N×10 m=4×106 J。