第2课时　滑轮组　轮轴和斜面

作业·进阶演练

基础巩固

1.某同学用滑轮组提升物体,若物体升高1 m时,绳子自由端移动的距离是3 m,该同学用力的方向向下,则该滑轮组的组成情况是(　　)

A.由1个动滑轮、2个定滑轮组成

B.由2个动滑轮、1个定滑轮组成

C.由1个动滑轮、1个定滑轮组成

D.由2个动滑轮、2个定滑轮组成

2.如图所示,用滑轮组匀速拉动重100 N的物体A水平向左移动2 m,物体A受到地面对它的摩擦力为30 N(不计滑轮重、绳重及滑轮与绳之间的摩擦),下列说法正确的是(　　)

A.拉力F为15 N

B.绳子自由端移动的距离为6 m

C.物体A受到的摩擦力方向水平向左

D.物体A受到的重力和物体A对地面的压力是一对平衡力

3.下图所示的简单机械中,忽略机械自重、绳重以及摩擦,提升同一重物,最省力的是(　　)

4.如图所示,把重200 N的物体匀速提升2 m,不计滑轮重、绳重及摩擦,所用拉力F为　　　 N,拉力所做的功为　　　　 J。

5.用螺丝刀拧螺丝的情境如图所示。手柄　　　　(选填“粗”或“细”)一些的螺丝刀用起来更省力;用力转动螺丝刀的过程中,对螺丝刀　　　　　　(选填“没做功”或“做功”)。

6.如图所示,现在很多地方设有无障碍通道,为残疾人通行提供了方便。它实际上就是简单机械中的　　　　(选填“杠杆”“滑轮”或“斜面”);使用该简单机械可以　　　　(选填“省力”或“省功”)。

能力提升

7.如图所示,一个人用滑轮组、粗绳使质量m=20 kg的物体匀速上升了50 cm,已知动滑轮的质量为2 kg,g取10 N/kg,人的拉力大小用F表示,人拉着绳的一端沿绳的方向斜向下运动的距离为s,则下列关系式中最符合实际的是(　　)

A.F=110 N,s=1 m		B.F>110 N,s>1 m

C.F>110 N,s=1 m		D.F<110 N,s<1 m

8.如图所示,物体A的质量m=12 kg,在拉力F的作用下,物体A以0.1 m/s的速度在水平面上做匀速直线运动,弹簧测力计的示数为12 N,忽略滑轮与绳子间的摩擦以及滑轮、弹簧测力计和绳子所受的重力,并且绳子足够长。

(1)求物体A与水平面间摩擦力Ff的大小。

(2)求拉力F的大小。

(3)物体A运动10 s的过程中,求拉力F所做的功。

参考答案

1.A　2.A　3.B

4.100　400

5.粗　做功

6.斜面　省力

7.C

8.(1)12 N

(2)24 N

(3)12 J

解析 (1)因物体A做匀速直线运动,由平衡条件可得Ff=F示=12 N。

(2)由动滑轮的特点可得,作用在动滑轮上的拉力

F=2Ff=2×12 N=24 N。

(3)物体A运动10 s的过程中,拉力F所做的功

W=Fs=24 N×0.1 m/s×10 s×12=12 J。