第4节　机械效率

作业·进阶演练

基础巩固

1.某同学不小心把水桶掉进井里,当他把水桶从井里捞上来时,水桶里带了一些水。下列关于有用功、额外功、总功的说法正确的是(　　)

A.克服水桶所受的重力做的功是总功

B.克服水桶内水所受的重力做的功是有用功

C.克服水桶所受的重力做的功是有用功

D.克服水桶内水所受的重力做的功是总功

2.甲、乙两机械的机械效率分别是80%和65%,则下列说法正确的是(　　)

A.使用甲机械省力

B.使用甲机械做功快

C.使用甲机械做的有用功多

D.使用乙机械,额外功在总功中占的比例大

3.用下图所示的滑轮组,将重210 N的物体在5 s内匀速提升了2 m,滑轮组的机械效率为70%,若不计绳重和摩擦,则提升物体的过程中,下列说法错误的是(　　)

A.绳子自由端移动了6 m

B.物体克服重力做的功是420 J

C.动滑轮所受的重力为90 N

D.拉力F做功的功率为40 W

4.用下图所示的滑轮组提升300 N的重物,在绳子自由端施加的拉力F为125 N,10 s内重物匀速上升2 m,不计绳重和摩擦,g取10 N/kg,在提升重物的过程中,拉力F做的有用功为　　　　 J,总功为　　　　 J,额外功为　　　　 J。在提升重物过程中,拉力F做功的总功率是　　　　 W。

5.小明同学用下图所示的滑轮组拉着物体在水平面上匀速前进了0.1 m,则绳子自由端移动的距离为　　　　 m。若物体所受重力为20 N,物体与地面间的摩擦力为8 N,拉力F=4 N,则小明所做的总功是　　　　 J。

6.如图所示,用8 N的拉力F将重60 N的物体匀速向左拉动了0.1 m,已知物体与地面间的摩擦力为物重的310,此过程中绳子自由端移动的距离为　　　　 m,此时滑轮组的机械效率为　　　　。

7.如图所示,工人用动滑轮匀速提升重400 N的玻璃,所用的竖直拉力为250 N,玻璃上升的高度为10 m,用时50 s。求:

(1)该过程中所做的有用功W有用;

(2)工人所用拉力的功率P;

(3)动滑轮的机械效率η。

能力提升

8.利用下图所示的甲、乙两个滑轮组,在相同的时间内用大小相同的力F1和F2分别把质量相等的重物提升相同的高度,则(　　)

A.滑轮组乙的机械效率比滑轮组甲高

B.甲、乙两个滑轮组的额外功相同

C.力F1做功的功率比力F2做功的功率小

D.甲、乙两个滑轮组的总功相同

9.如图所示,工人用绳子把重5 000 N的正方体木箱拉上卡车的车厢,沿斜面所用拉力F=2 500 N,由底端匀速直线向上拉动25 s到达车厢,斜面长s=4 m,斜面高度h=1.5 m,不计绳重。那么拉力F做功的功率为　　　　 W,木箱在斜面上所受的摩擦力为　　　　 N。

10.某起重机的滑轮组结构示意图如图所示,其最大载重为5 t。起重机将3 600 kg的钢板匀速提升到10 m高的桥墩上,滑轮组的机械效率为80%。不计钢丝绳所受的重力和摩擦,g取10 N/kg。求:

(1)该过程中克服钢板重力做的功W有用;

(2)钢丝绳的拉力F;

(3)滑轮组满载时的机械效率η(保留一位小数)。

参考答案

1.C　2.D　3.D

4.600　750　150　75　5.0.3　1.2　6.0.3　75%

7.(1)4 000 J　(2)100 W　(3)80%

解析 (1)由题意可知,克服玻璃所受的重力做的功即为有用功W有用=G物h=400 N×10 m=4 000 J。

(2)由题图可知,该动滑轮由2段绳子吊着,所以拉力方向绳子自由端移动的距离s=10 m×2=20 m,工人所用拉力做的功W总=Fs=250 N×20 m=5 000 J,工人所用拉力的功率P=W总t=5 000 J50 s=100 W。

(3)动滑轮的机械效率η=W有用W总=4 000 J5 000 J=80%。

8.A

9.400　625

10.(1)3.6×105 J　(2)1.125×104 N　(3)84.7%

解析 (1)钢板所受重力

G钢板=m钢板g=3 600 kg×10 N/kg=3.6×104 N

该过程中克服钢板重力做的功

W有用=G钢板h=3.6×104 N×10 m=3.6×105 J。

(2)滑轮组共有4段绳子拉着动滑轮,故绳子自由端移动的距离为钢板提升高度的4倍,即s=40 m,拉力做的功W总=W有用η=3.6×105J80%=4.5×105 J

拉力大小F=W总s=4.5×105J40 m=1.125×104 N。

(3)该过程中做的额外功

W额=W总-W有用=4.5×105 J-3.6×105 J=9×104 J

动滑轮所受重力G动=W额h=9×104J10 m=9 000 N

当载重最大时,被提升钢板的质量m=5 t=5 000 kg,G最大=mg=50 000 N

此时滑轮组的机械效率

η=W有用'W总'=G最大h'(G最大+G动)h'=G最大G最大+G动=50 000 N50 000 N+9 000 N=84.7%。