第4节　跨学科实践:制作简易活塞式抽水机

作业·进阶演练

1.如图所示,活塞式抽水机能把水抽上来,以下叙述正确的是(　　)

A.水是被活塞抽上来的

B.水是被大气压压上来的

C.活塞向上提起时对水有吸引力

D.活塞式抽水机能把水抽到任意高度

2.离心式水泵的结构图如图所示,请根据图回答下列问题。

(1)离心式水泵抽水时,由于________的作用,低处的水被吸入泵内。

(2)离心式水泵启动前,要向泵壳里________________。

(3)离心式水泵工作时,水被旋转的叶轮甩到出水管里。此时,叶轮附近就形成了一个________(选填“低压”或“高压”)区,外面的水就在________的作用下,推开底阀通过进水管进入泵壳,进来的水又被甩到出水管中,如此循环进行,水就被源源不断地从低处抽到高处了。

【作业·进阶演练】

1.B

2.(1)大气压　(2)灌满水　(3)低压　大气压